# 智能工厂月度运营报告

报告期间: 2026年1月  |  编制: 生产管理部  |  审核: 工厂总经理

## 1. 综合运营KPI概览

本月工厂综合设备效率OEE达到85.7%，超过目标值83%。OEE由三个子指标构成：可用率A=91.2%、表现率P=94.8%、质量率Q=99.1%。OEE = A × P × Q = 85.7%。

| 指标 | 本月实绩 | 目标 | 环比 | 达成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OEE综合效率 | 85.7% | 83.0% | +1.2pp | 达成 |
| 月产量(pcs) | 40,001 | 40,000 | +3.1% | 达成 |
| 直通良率FPY | 99.21% | 99.00% | +0.05pp | 达成 |
| DPMO | 1,876 | 2,000 | -8.3% | 达成 |
| MTBF(h) | 1,263 | 1,200 | +5.2% | 达成 |
| MTTR(h) | 4.7 | 5.0 | -6.0% | 达成 |
| UMC(CNY/pc) | 38.7 | 40.0 | -3.3% | 达成 |

## 2. 各产线产量明细

全厂5条主要产线均完成或接近月度目标。SMT-B线因换型频繁(12次)略低于目标；DIP线和包装线超额完成。

| 产线 | 实际/pcs | 计划/pcs | 达成率 | FPY | Cpk | DPMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMT-A贴片 | 8,612 | 8,500 | 101.3% | 99.12% | 1.67 | 1,542 |
| SMT-B贴片 | 7,085 | 7,200 | 98.4% | 98.87% | 1.52 | 2,876 |
| DIP插件 | 5,134 | 5,000 | 102.7% | 99.45% | 1.83 | 987 |
| 组装线 | 9,650 | 9,800 | 98.5% | 99.68% | 2.01 | 523 |
| 包装线 | 9,520 | 9,500 | 100.2% | 99.91% | 2.34 | 198 |
| 合计 | 40,001 | 40,000 | 100.0% | 99.21% | -- | 1,876 |

## 3. 不良分析

本月不良品共316件，不良率0.79%。不良类型Pareto分析如下:

虚焊(Cold Solder): 98件 (31.0%) — 主因: 回流焊温度曲线偏移，已调整Profile

元件偏移(Component Shift): 67件 (21.2%) — 主因: Nozzle磨损，已更换2组

锡桥(Solder Bridge): 45件 (14.2%) — 主因: 钢网开口偏大，已重制目标Stencil

其他缺陷合计: 106件 (33.6%) — 含裂纹、缺件、标识不清等

## 4. 设备管理

本月预防性维护PM完成156次，纠正性维护CM共23次。设备利用率78.3%，备件缺料停机0次。TPM全员维护第二阶段正在推进中。

| 设备类型 | 数量 | OEE | MTBF(h) | MTTR(h) | PM次数 | CM次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMT贴片机 | 6台 | 92.1% | 1,580 | 3.2 | 42 | 5 |
| 回流焊炉 | 3台 | 89.7% | 2,100 | 5.1 | 18 | 4 |
| AOI检测 | 4台 | 94.3% | 3,200 | 2.8 | 24 | 2 |
| ICT/FCT | 6台 | 87.6% | 980 | 6.5 | 36 | 8 |
| 组装机器人 | 8台 | 96.1% | 4,500 | 1.9 | 24 | 3 |
| 包装线 | 2台 | 82.4% | 890 | 8.3 | 12 | 1 |

## 5. 能源与环境

| 指标 | 本月 | 上月 | 环比 | 目标 | 达成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用电(kWh) | 386,500 | 401,200 | -3.7% | 400,000 | 达成 |
| 单位能耗(kWh/pc) | 9.66 | 10.12 | -4.5% | 10.00 | 达成 |
| 天然气(m3) | 12,800 | 13,500 | -5.2% | 14,000 | 达成 |
| 碳排放(tCO2e) | 218.5 | 226.7 | -3.6% | 230 | 达成 |
| 废弃物产生(kg) | 4,280 | 4,510 | -5.1% | 4,500 | 达成 |
| 回收率 | 94.2% | 93.1% | +1.1pp | 92% | 达成 |
| 水耗(吨) | 2,150 | 2,300 | -6.5% | 2,400 | 达成 |

## 6. 安全与人力资源

本月安全生产天数累计365天，无Lost Time Injury。发生近未遂事件(Near Miss)3起，均已完成根因分析(RCA)和纠正预防措施(CAPA)。

| 指标 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产天数 | 365天 | 累计无LTI |
| 近未遂事件 | 3起 | 100%完成RCA/CAPA |
| 安全培训覆盖率 | 100% | 含新员工28人次 |
| 在岗人数 | 486人 | 含正式452+临时34 |
| 月离职率 | 2.8% | 行业均值3.5% |
| 人均产出 | 82.3 pcs/人 | 环比+4.1% |
| 加班率 | 12.5% | 目标15%以内 |

## 7. 客户交付与供应链

本月客户订单准时交付率OTD为98.0%（50/51单），1单延迟系Siemens Energy急单插入导致排程调整。

| 客户 | 订单数 | OTD | 退货PPM | 客诉 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tesla Megapack | 12 | 100% | 0 | 0 | 优秀 |
| BYD弗迪电池 | 8 | 100% | 45 | 0 | 良好 |
| Siemens Energy | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 待改善 |
| Schneider Electric | 15 | 100% | 120 | 1 | 良好 |
| Huawei数字能源 | 10 | 100% | 32 | 0 | 良好 |

供应链概况: IQC来料合格率98.6% | 供应商准时交货率96.3% | 原材料库存周转18.5天 | 安全库存覆盖率100% | WIP在制品价值CNY 2,180万 | BOM预警(Lead Time超12周): STM32F407芯片

## 8. 持续改善(Kaizen)

SMED快速换线: 换线时间从45min降至28min，效率提升37.8%。负责人: 工程部张工

AOI误判率优化: 误判率从2.1%降至0.8%，减少人工复检工时约40h/月。负责人: 品质部李工

能源管理看板: 部署实时能耗监控大屏，空压机变频改造节电8.5%。负责人: 设备部王工

本月共收到Kaizen提案47件，采纳实施32件，累计节约金额约CNY 28.6万元。

## 9. 下月重点计划

SMT-C新产线安装调试，预计新增产能+3,000 pcs/月

MES系统二期上线: SPC实时监控 + 自动报警功能

TPM第二阶段推进，目标设备OEE >= 87%

ISO 14001环境管理体系外审准备(3月中旬)

新客户CATL宁德时代样品试产200pcs

第二供应商认证: STM32F407 (当前Lead Time 12周过长)

Kaizen月目标: 提案数 >= 30件

报告编制: 生产管理部  |  日期: 2026-01-31  |  版本: V1.0  |  密级: 内部文件